A két helyszín az internet kávézó mellvédfala,valamint az összekötő folyosó ajtó feletti része.

A mellékelt tervekből kiderül,hogy a két falra erősített plasztika hasonló téri szituációt hoz létre.Mindkét művel megpróbáltam megbontani a síkok és párhuzamos formák rendszerét egy mégis környezetébe illő, folyamatos mozgást sugalló plasztikával

Az üvegfolyosó végén az ajtó feletti mű mintegy bevezeti a szemet,ill.a látogatót az aulába.

A műtárgy háttereként megjelenő mezőtúri klinker tégla  és a fúgák színe nem zavarják meg az árnyékok változatos formáját,az önmagában színezett acél  pedig harmonizál az épület okkeres árnyalatú falához és a folyosó acálszerkezetéhez.

A felfüggesztés mindkét esetben a betonba beágyazott acélpántok segítségével,rejtetten történne.

A mellvédfalon levő szobornál  többféle variáció lehetséges,/a.)b.)melléklet/. A  két tartóoszlop előtt ill.mögötte is csavarodhat a „szalag”,ügyelve arra,hogy a közlekedést fizikailag ne befolyásolja,tehát a mű a talajtól számítva maximum 260cm-re süllyedhet .A mellvéd színe  ()és az épület belső tagozódása kiválóan kiemeli a mű dinamikáját..

A műtárgyak színét meghagynám fémtisztán,a rozsda ellen pedig a Tikkurila gyár kiváló és megbízható ipari mattselyem FONTECRYL 25 használnám.

Az elhelyezés módja

A betonfalba ágyazott,darabonként 4db Fischer Zykon-beütõdübelell  felfogatott nagy teherbírású acélcsapokon ill a szobrokon hátul hegesztett merevítőkön szobronként 8 helyen 16 csavarral,(Skiffy 342 - Lencsefejű csavar, 600 kg/cm2)ig történne.A műtárgyak nem látható részén a hegesztett merevítő egységek ezt a funkciót is ellátnák.(a 768 kg-os szobornál csavaronként 50kg,dübelenként 12kg teher jut,a másiknál még kevesebb)

A felcsavarozás helyei szándékaim szerint, csak alapos vizsgálat folyamán láthatóak.