MŰLEÍRÁS

Az egyetem, a kollégium épülete és a parkoló által határolt lejtős terület a mű helyszíne, melyet közlekedési útvonalak merőleges kijelölésével tagoltunk.

A járatok rámpák, mélyen belemetszenek a domborzatba, a járókelőket a kompozíció irányába terelik. (A közlekedő járatokat borostyánnal és vadszőlővel borított betontámfal kíséri, az utat zúzott fakéreg borítja.)

Az utak és a parkoló vonala derékszögű háromszöget határoznak meg, ez adja a mű alapegységét. Három egybevágó háromszög elforgatásával, térbe emelésével különböző irányú térsíkokat hoztunk létre (anyaga: fehér, anyagában színezett , impregnált beton ). A háromszögsíkok dőlését a lassan szétfutó víz mozgása, elhelyezkedését pedig a közlekedési útvonalak mentén feltáruló látvány határozta meg. Az alsó síkidom egy feszített víztükrű medence, szabályos vízszintes alapját képezi a kompozíciónak. A középső elem alsó éle a medencére támaszkodik, felső csúcsa a domborzathoz igazodik. A felső síkidom megtörik, és a terepszinttől 3 m mélyen elhelyezkedő útvonalra fordul, összeköti a domborzatot a térplasztikával. Ezen a ponton kerül a kompozíció enyhe lejtőjére a víz mely lassan végigkanyarogva a felületen, a törésvonalhoz érkezik, egy része a medencébe, másik fele szűk  résen át a középső síkra csorog, majd azt is bejárva a medencébe érkezik.

A lassú mozgású víz vékony erekként hálózza be a felületeket, pontos megfigyelések, kísérletek alapján ezeket a járatokat a síkokba mélyítve rögzítjük, így vízmozgás nélkül (pl. téli időszakban) is hasonló esztétikai élményben lehet részünk. A maradandó látványt még fokozhatjuk oly módon hogy  vasfelületről juttatjuk a vizet a vakítóan fehér tömbökre, majd az idő múlásával egyre erősebb nyomot hagy a korrózió.

Éjszaka a kompozíció  alsó elemei, és a rámpák kapnak fényt, melyek nappal a mű árnyékos  oldalai. (Irányított, süllyesztett fényforrásokat használunk.)

A rámpákon végigsétálva különböző kontextusban tárul fel a kompozíció, lehetünk kint- bent, mélyen- magasan, közel és távol.

A nagy fehér felületek statikus nyugalma és a lassú csobogás kiszakít a zsúfolt mindennapokból, türelemre int.