ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

VÁRPALOTA, THURY GYÖRGY TÉR ÉS

VÁROSKÖZPONT KÖZTERÜLETEINEK RENDEZÉSE

A II. világháború után Várpalotán is sérült a városnak az a természetes fejlődése, ami a dunántúli városokat jellemezte. Nevezetesen, hogy a város természetes módon települt rá a vízmosásoktól szabdalt dombos vidékre, legtöbbször a – védelmi szempontból legjobb helyre épült - vár köré.

A pályázat által megfogalmazott feladat: egy szétroncsolt, városszerkezet lélektani és geometriai centrumának újra rangot adni.

Pár gondolat, ami fontos volt a tervezés során:

- a régi városrészben még sok helyen megmaradtak a kőből készült támfalak, kerítések. Arra gondoltunk, hogy ezek a kőfalak az új környezetben természetes kódon visszaidézhetik a múltat. Fontos volna a kőfalak különbözősége, ami szélső esetben olyan betonfelületet is jelenthet, ami nemesebb és időtállóbb egy kommersz betonfelületnél. Gondoltunk, különböző színű és szemszerkezetű adalékkal, rétegesen öntött betonfalakra, ami az idő múlásával szépen mohosodik.

- fontos turista-központ lehetne ez a hely (3 turista út is érkezik ide a Bakonyból). Ennek szimbóluma volna, ha a váron áthaladhatna egy olyan „út” ami napközben nyitva lehetne, és függetleníthető volna, a vár funkciójától.

- az előzőekhez kapcsolódik a vár szerepének megnövelése. Hogy ne csak vizuálisan, hanem tartalmát - használatát tekintve is a város részévé válhasson. A földszinti tereket be kellene vonni a város; az új tér életébe (turista pecsételőhely, youth hostel, koncertek, iparművész-boltok, kávézó stb.) az emeleten pedig állandó (pl: helytörténeti) kiállításokra volna szükség; esetleg gyerekeket foglalkoztató szakkörökkel. Ennek pontos meghatározása a belső és külső feltárásokkal és rekonstrukcióval párhuzamosan kellene történjen.

- a vár közvetlen környezetét úgy alakítottuk ki, hogy mód legyen a későbbi feltárások elvégzésére és esetleges bemutatására.

- próbáltuk a divatos formákat, romló szerkezeteket és az idényjellegű tárgyakat elkerülni. A hely olyan (mivel a megtörténteket visszafordítani nem lehet) , hogy csak erőteljes gesztusokkal lehet olyan változást elérni, ami karakteres új központot hoz létre.

- az a meggyőződésünk, hogy a vár körüli terület jelentős megváltozása nemcsak környezetalakítási feladat, hanem tartalmi kérdések alapos átgondolása is.

Lényeges változások, amiket a terv tartalmaz.

- vár délnyugati oldalán (az Újlaki út mentén) új támfalak és földrézsű készülne, amelyet átlósan átszel egy új gyalogosút.

- ennek a támfalnak a tövében kialakítottunk egy kávézót ami jótékony hatással volna a tér életére.

- a Táncsics Mihály út mentén az utca szintjét a várárokig kivittük. Ezzel az utca szintjén bőséges terület keletkezett egy parkolók melletti zöldsáv kialakítására és a bazársor előtti tér kiszélesítésére, és módot ad ezen a szinten a vízpart mentén egy sétaút kialakítására.  Ez a megmagasított fal a szemközti támfallal együtt öleli körül a várat.

- A VÁR hátsó színpadszerű homlokzata előtti vízszintes térség nagyon alkalmas előadások megtartására, s az ezt követő rézsű a nézőközönség elhelyezésére. A hátsó bejárat és a rézsűbe süllyesztett építmény – tárgy pedig a kiszolgálást tudná megoldani.

A kiírás pontokba foglalja a megoldandó feladatokat.

- A Mária – kutat formailag nem restauráltuk, csak a hely a régi.

- A dísz tér maga a vár előtti burkolt kissé lejtős burkolt terület

- Szabadság téren az árusítóhelyeket állandó, áttört térfalként értelmezve oldottuk meg. Ezt két dolog indokolta: egyrészt jelenleg a tér „túl tágas”, másrészt ily módon a pavilonok előtt az utca forgalmától leválasztott, csak az üzletekhez tartozó csendes tér jön létre. A bazársor egyik eleme egyben biciklitároló is volna.

- A WC a föld alá került, felette zöldtetővel. A lejáró helyét megváltoztattuk.

- A Múzeumkert vendéglőhöz hőkezelt fából készült kiülő - teraszt terveztünk. A jelenleg nem túl szerencsés homlokzatot is fával burkolva, - dobozszerűen kialakítva - borítanánk be.

- A bazársor előtti parkolót kissé átalakítottuk.

- – 8. A Vár mögötti parkot pihenőparkká alakítottuk át, melyet új gyalogos út szel át. A vizesárok felé leülésre, heverészésre alkalmas, kősávokkal elválasztott füves rézsűk készülnének.

- A csapadékvizeket – ahol lehetett a várárokba vezettük. Ahol ez nem volt lehetséges, ott a csatornába, víznyelőn keresztül. A vár előtt a burkolatba süllyesztett ~ 7cm széles előgyártott, folyóka elemek kerülnek.

- Közvilágítási javaslatot a helyszínrajz és a műleírás melléklete tartalmazza.

A világítással kapcsolatos koncepciónk a következő volt:

- A vár külső falai halvány, homogén megvilágítást kapnak (földbe süllyesztett taposólámpa - BEGA ) .

- A két vártornyot a tetőre helyezett reflektorok világítják meg.

- A támfal mellett sorakozó szobrokat szintén földbe süllyesztett halvány fényű taposólámpával világítjuk meg.

- A vízfelületek lapos víz alatti LED-ektől lesznek fényesek.

- A vár előtti dísztérre magas fénypontú indirekt fényű lámpák (BEGA), a sétautakra ugyanennek a családnak alacsonyabb fénypontú változata kerül.

- Lépcsők, támfalak mentén süllyesztett LED lámpákat helyezünk el.

- Utca bútorok kétfajták volnának:

- az egyik a terepen elhelyezett kőtömbök, amelyek egy része a később előkerülő kőmaradványok lehetnének.

- A másikfajta bútor készen kapható, amiket a lámpatestekkel együtt a műleíráshoz csatolunk.

12. A közlekedési jelzésrendszerrel a közlekedési műleírás foglalkozik.

13. A meglévő szobrok mindegyikének méltó helyet találtunk.

14.  A Táncsics M. utcai üzletsor előtti teret megszélesítettük, zöldsávval választottuk el a parkoló autóktól és közvetlenül az üzletek előtt áttört pergolasort terveztünk.