STÁB: 


Készítette: 
Stricz Lajos Gábor (www.baustudio.hu) 
8300 Tapolca, Deák F. u. 9/2. I/2. 

Konzulens: 
Papp Zoltán Tamás 
Tapolca Város Főépítésze 

3D: 
Hangya Péter (www.ant3d.net) 
8900 Zalaegerszeg,Gazdaság út 37/d.

Műszaki Leírás

8300 Tapolca, volt honvédségi terület hasznosítása

Teljes fejlesztési program megvalósítása három ütemben – I. megvalósítási ütem

Központi kezelő-, és ellátóépület ( kapcsolódó 400 ágyas fekvőellátással )

1. Elõzmények, feladat:

Építtető, megrendelő, tulajdonos  Tapolca Város Önkormányzata,  a közelmúltban hozott miniszteri rendelet értelmében, a közel 30 ha területű ingatlant a Város tulajdonában hagyja, és a területtel kapcsolatban hasznosítási javaslat kidolgozására készteti.

A terület fekvése, elhelyezkedése, domborzati viszonyai, faunája, és flórája kifogástalan. A hatalmas területen elhanyagolt, rossz állapotban lévő, omladozó épületek találhatóak. Fellelhetünk itt gépkocsijavító – műhelyt, körletépületeket, tárolókat, raktárakat, belső benzinkutat, oktatóépületet, sportpályát, szabadtéri színpadot, hőközpontot, irányítóépületet, szociális épületblokkot, repülégép hangárt-, és szerelőcsarnokot, és még jónéhány épületet.

A tulajdonossal történt hosszadalmas egyeztetés következtében alakult ki a fejlesztési-, tervezési koncepció, amelyen a következők kerültek feltétel nélkül rögzítésre:

- A területen lévő zöldterületek, fák, bokrok, egyéb növényzet védettsége miatt, a növényzet védelme, megőrzése a legfontosabb. A flóra csorbítása minimálisra szorítandó vissza.

- A meglévő épületekről műszaki állapotfelmérési tervdokumentáció készítendő. A dokumentációban az épületek értékbecslését is el kell végezni.

- A hasznosítási program keretében a város turisztikai fejlődését kívánjuk elősegíteni, javítani, és nem utolsó sorban bővíteni. A fejlesztési ötletek keretbe foglalt programját külön jegyzőkönyv tartalmazza.

- A területen az előzetes elképzelések alapján három, illetve négy ütemben valósulna meg a teljes fejlesztési program. Az első ütemben a központi gyógyászati-kezelőépület, és a hozzá kapcsolódó szociális-, ellátó épületrészekkel. A gyógyászati épületben fizikoterápia, és plasztikai sebészet működne. Az új épületet a meglévő körletépületek adottságait kihasználva, logikusan központosan kell elhelyezni és kialakítani. Az új épület a meglévő körletépületekkel kerüljön összekapcsolásra, a szerves együttdolgozás legyen biztosított.

- A második ütemben a kultúra, konferencia és szabadidőpark kialakítása valósulna meg, a központi blokktól keleti irányban. Itt szálloda-,turisztikai szolgáltató épületek, konferenciaközpont, szekcióépületek, szabadtéri színpad, rendezvényépületek, és színházi-, filmszínházi funkciók települnek.

- A harmadik ütemben a wellness, beauty, uszoda élmény-, és aquapark kerül kialakításra. A kialakuló egységhez szálloda-, turisztikai szolgáltató épületek kerülnek kialakításra. A vízfelület tervezett mértéke 20.000 m2. A harmadik ütemben kerülne felújításra a sportpálya, és a kapcsolódó atlétikai funkciók ellátó,-és kiszolgáló funkciója is. ( Az ingatlanon 2000. évben próbafúrásokat végeztek, mely fúrási jegyzőkönyvek alapján, az ingatlan alatti talajrétegek között, jó minőségű, és hőfokű termálvíz található. Feltárása, kutatása kötelező. )

- A negyedik és egyben az utolsó ütemben a meglévő sportreptér rekonstrukciója valósul meg, továbbá az ingatlan nyugati oldalán kerül kialakításra a nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas golfpálya. A sportrepülőtér kialakítása új valósítandó meg, hogy ezen reptér a közeljövőben ’fapados’ charter-járatokat tudjon fogadni.

A  fent rögzített ütemezést a Város testületi bizottsága, mint ötletet, és koncpciót elfogadta.

A részletes ütemekre bontott fejlesztési koncepció elkészülte után, az első utemben megvalósítandó központi gyógyászati kezelőépület építészeti megfogalmazására írt ki pályázatot Tapolca Város Önkormányzata, amely pályázatban a fenti kritériumok maradéktalan betartását irányozták elő.

A páylázatban maximum 3000 m2 alapterületű épület létesítését fogalmazták meg, amely épületben fizikoterápia-, és sebészeti részlegek kialakítását kérték. A létesítendő épületnek kapcsolatban kell lennie a környező meglévő volt körletépüeltekkel, amelyekben a fekvőbeteg ellátás kerül elhelyezésre. Kapcsolatot kell továbbá létesíteni a szociális-,ellátó épülettel is. A pályázati kiírás legfőbb pontja, a meglévő növényzet megóvása, és a legkisebb mértékű rongálása-, irtása volt.

2. Koncepció:

A kiírt pályázati feltételek, és a megtartott helyszíni bejárás, valamint az előzetesen meghirdetett tulajdonosi konzultációs napon, a még nyitott kérdéek tisztázásra kerültek.

A teljes program, szabályozás, és fejlesztési gondolat hiánytalan ismeretében, megkezdődhetett a szóban forgó épület átgondolsása.

Az épület kialakításának gondolatiságában szerepet játszott a növényzet védelme, a volt körletépületek szerves beintegrálása az új épület funkciójába, illetve az egyszerű letisztult formaképzés, és téralakítás.

Első gondolatként – a védett növényzet miatt – azonnal kézenfekvővé vált, hogy az épületet el kell emelni a földfelszíntől. Az épülettömeget viszonylag koncentrált tömegű, pontszerű letámasztásokra felültetve, a meglévő növényzet mértéke nagyságrendileg nem csökken, a növényzet védelme, fenntartása megoldott.

Az épület megemélének kapcsán dilemmát okozhatott volna az elemelés mértéke, de ez sem jelentett problémát, a következők miatt. A létesítenedő gyógyászati kezelőépület 25-30 magasságú őshonos fenyők között kerül kialakításra. Az épület üzletpolitikai-, valamint gazdasági tekintetben is ’láthatóvá’ kell hogy váljon, nem szabad a fenyőlombok között úsznia. Egy magas építészeti elem létesítével a figyelemfelkeltés, és helmeghatározás pontosan megtörtént, amely ’csőr’ mint tájékozódási pont is lesz a további ütemeket tekintve is.

Az elemelt épület ’lábaiban’ kerülnek kialakításra a betáplálások, installációk, gépészeti szerelvények. A lábszerkezetek a fatörzsekhez hasonlatos anyaggal – nagytáblás faburkolattal kerülnek burkolásra. A lábak geometriai kialakítása a határozottságot, és statikus állékonyságot sugallja.

Az épülettömeg formálásánál a tiszta, egyszerű, letisztult geometriai megoldásokat kerestem. A gazdaságosság tekintetében azonos raszterkiosztású monolit vasbetonszerkezetet hozunk létre, amely vasbeton magként a létesülő funkciót hordozza. Az épülettömmeg formálásában a környező volt körletépületk elhelyezkedése ’rajzolta’ meg a kontúrt. A három körletépület, és az egy szociális-ellátó épület között, szinte centrálisan helyezkedik el az épület, amely centralitást az épület áttört tömegének közepe adja meg. A vasbeton funkcinalitást transzparen, de egyben játékos kölső héjjal vettük körül, amely szerkezet a napsütéstől védi az épületet. Működési elve a külső lamellás árnyékolószerkezetekhez hasonló. A külső lamellarendszer tartóvázszerkezete, térrács szerkezet.

2. Az épület általános adatai

A épület bruttó alapterülete  2531,72 m2, nettó területe 2350,95 m2. A telekhez részleges közművesítés tartozik. A közmûszolgáltatókkal elõzetesen egyeztetés történt. Az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Az ingatlanra a gáz bekötést meg kell oldani. Az első ütemben megvalósuló beruházás keretében az érintett teljes víz-,szennyvíz-,villanyszerelvények csövezése, és vezetékrendszere új szerkezetkre cserélendő.

Az épület számszerû adatai:

PV. ±0,00 m = 139,45 Bmf

Telkek területe:                        	 29,67 ha

Új épület bruttó alapterülete:         	2531,72 m2

Meglévő Beépítési % :                                       	  5,54 %

Teljes Beépítési % :                                       	  6,06 %

Építménymagasság ( átlagos ):    	 + 24,52 m

3. Szerkezeti leírás

új teherhordó szerkezetek alatt úsztatott beton sávalap, illetve cölöpalalpozás készül, a talajmechanikai szakvélemény, és a statikai munkarész szerint, C10-32/FN minőségben, 30%-os kõbedolgozással, gondosan tömörítve.

új szerkezeti falak és a felmenő szerkezetek kialakítása: az új szerkezeti falak  38,0 cm vastagságban készülnek monolit vasbetonszerkezetből. Hőhídmentesítését heratekta lemezzel kell megoldani 12,0 cm vastagságban. Egyéb szerkezeti rétegeket, műszaki paramétereket az É10 jelű tervlapon találhatóak. Födém-,és padlószerkezet alulbordás monolit vasbeton szerkezet. Vasalások a statikai munkarész szerint. A szabálytalanul elhelyezett acélpillérek 20,0 illetve 30,0 cm átmérővel biztosítanak statikai alátámasztó szerepet.

tetőszerkezet:  Járható lapostető szerkezet – terasztető, belső vízelvezetéssel.

burkolatok: terv szerint (kiválasztása az építtetővel történik). A burkolatok aljzatkiegyenlítővel kiegyenlített aljzatra (a padozatnak megfelelő) ragasztással készülnek. A vizes helységek oldalfalai csempeburkolatot kapnak. A betáplálást megoldó lábszerkezetek falburkolata nagytáblás finnforest faburkolat.

Felületképzés: a belső falakra glettelés után három réteg diszperzit festés kerül. A vabeton-funkció ’gyűrű’ vakolást követően terranova törtfehér szilikátvakolat felületképzést kap. Az épületet körülölelő külső lamellás árnyékolószerkezet szálcsiszolt alumíniumból készül, csakúgy mint a tartószerkezeti térrács tartószerkezete.

Nyílászárók: Jansen típusú nyílászárók.

Vízszigetelés: Villas bitumenes lemezszigeteléssel kerül megoldásra.

Hőszigetelés: Austrotherm rendszerrel, és heratekta renszerrel kerül megoldásra.

Egyéb szerkezetek: Az épület áttört belső udavrában elhelyezkedő ’csőr’, acél tartószerkezettel készül, külső borítása állókorcos cinklemez burkolat. A szerkezet a külső lamellás árnyékoló héjhoz kerül rögzítésre, acélpászmákkal.

5. Gépészet:

A meglévő rendszer felújítását követően teljesen új közműellátási rendszer éül ki. A központi gyógyászati kezelőépületben külön víz-, és vilamos ellátórendszer kerül kiépítésre. Kiépítésre kerül továbbá egy aggregátorhelység, víz-, levegő-, és gáz-,és soxigén kezelő helységek. Az épület fűtését a meglévő fűtőműn keresztül kell megoldani.

Tapolca, 2005. December hó