Műleírás

A pályázati munka egy olyan egyedi falburkolat

készítése mely az épületben kialakított helyzetéből

adódóan szervesen illeszkedk a ház szerkezetéhez.

Az épület szerkezetét, tömegét megvizsgálva a

főhomlokzat alsó nyitott terei és a közlekedő terek

felső megnyitása között folyamatos áramló

kapcsolat van.

Az alapötlet: Ezt az áramlatot megragadva összekötni,

szétszórni és lejuttatni a ház belsejébe a

felülrôl beszűrődő fényt. A kiterített falfelület

hosszú ferde töredezett síkjai, magasfényű színes

felületei kapcsolatot teremtenek a különböző

szintek között és továbbítják a fényt. Sötétedés

után a födémélekről lámpákkal megvilágítva lenne

kiemelve a felület.

Anyagok: Magasfényű Színes Decorlemezek rétegelt

lemezből készített tartószerkezeten. A teljes

falfelület az épülethez illeszkedő raszter szerint egy

kezelhető és megvalósitható mezőkre osztott kis

mélységű felnagyított mozaik.

Technológia: 3Dimenziós tervezés után, a panelek

külön-külön egyedi terv szerint készülnek. A

magasfényű sík lemezek hőprésben kerülnek felragasztásra,

a táblák CNC szabászgépen vannak

kivágva, ezután a panelek egyenként készülnek,

majd a helyszínen egymáshoz építve áll össze a

kép.

Benson Marcell 2006. November hó