A kapu helye:

A Gárdonyi utca nagyvárosi, zártbeépítésű. A kapunak tervezett helye nincs. A kapunyíláson keresztül nézve parkoló autókat, földszintes lapos tetejű épületet, jobbra épített 2 m magas falkerítést és nagyra nőtt fát lehet látni. Ez a látvány nincs összhangban a zártbeépítésű utcaképpel.

A tervezésnél egyértelművé vált, hogy ide csak tömör kaput tervezhetek, melynek közepén egy kis rész áttört, hogy a kintről és bentről jövő autók észleljék egymást.

A kapu befoglaló formája:

A jelenlegi kapu és a tervezett kapu az épület és a telekhatár között helyezkedik el. A mostani kapu inkább nyitható kerítést, mint kaput formál. Ezen változtatva más formát kerestem. A felül íves, hagyományos formát elvetettem, mert az igényli az épített, kaput határoló jellegzetes pilléreket, és általában magasabb a szélességénél.

A kapu:

Az új kapu tervezésénél meghagytam az eredeti oszlopokat, ez kiadja a kapu hosszméretét és az oszlopoknál a magasságát. Középen megemeltem a magasságot 2 m-ről 2,5 m-re, vagyis a kapu felső részét egy tompaszögű háromszög formázza meg. A meglévő oszlopra kerültek a forgópántok, és az oszlopok teteje követi a kapuszárnyak ferdeségének szögét.

A kapu tömör része 3 mm vastag lemezzel lesz borítva. A lemezek látható részeit 3 mm-ről 6-7mm-re kovácsolással felduzzasztjuk, és szegecseléssel egymásra lapoljuk. A vázszerkezetre, amelyet zártszelvényből készítünk, két oldalról nagyméretű műhelyünkben készült szegecsekkel ráerősítjük a lapokat. Az áttört rész hagyományos kovácsolással kerül kivitelezésre, az alsó részt összekovácsoljuk (tűzi hegesztéssel), a felső részt szegecseléssel összeerősítjük.