Építészeti Műleírás

a

Balatonalmádiba tervezett új óvoda épület

Építészeti Tervpályázatához

A helyszín

Lejtős tömbtelek, négy lakóutcával határolva. A környező beépítés a lejtős utcák mentén jellemzően szabadonálló, - családi házas illetve sorházas. A jobbára magastetős lakóépületek sora körülöleli a jellemzően zöldbe ágyazott, közösségi funkciójú tömböt, - amely így, mintegy súlypontba kerül és humánus központjává válhat egy szűkebb városrésznek. A környező épületek általában F+1, ill. F+1+tetőszintesek.

Az építési tömb

Két funkcionális egységre osztott, trapéz alakú terület, lejtéssel és kilátással a Balaton felé. A tömb területének több mint fele zöldfelület, - jelenleg a felső telekrész a régi óvoda területe. E felső zóna jelentősnek mondható facsoportokat foglal magába, - míg az alsó telekterület, részben feltöltött „mező”, értéktelen cserje-csoportokkal.

Elmondható tehát, hogy közpark jellegű zöld felületként inkább a Mogyoró utca felőli sáv hasznosítható (a jelenlegi épület bontása után) a megóvandó facsoportokat is belekomponálva egy jövendőbeli környezettervbe, - míg az így megmaradó alsó teleksáv válhatna „építési területté” az új óvoda számára.

Az íly módon felcserélt telekrészek területi aránya természetesen megegyezik az eredeti arányokkal, - így a belső telekhatár helyzete módosul.

A beépítési koncepció

A tömb telekrészeinek újraosztása és a szabályozási terv módosítása után kialakul két, trapéz alakú terület.

A Mogyoró utcai telekrész a későbbiekben közparkként funkcionálhat, - geometriája és megóvandó faállománya egy későbbi humánus kertépítészeti terv alapja lehet.

A tömb megmaradó alsó zónája válik a tényleges építési telekké, - pályázatunkban ez alkotja a „tervezési területet”.

Az épület, - jellegéből adódóan -, hosszanti elrendezésű, fsz. + tetőszintes tömegét a Mogyoró utcával párhuzamosan helyeztük el, az építési telekrész felső sávjában. Ily módon az óvoda-épület fontosabb használati terei (csoportszobák, irodák, stb.) a DK-i kilátás, - a Balaton felé tájolhatóak, - a földszinti közösségi helyiségek mindegyike pedig kertkapcsolattal rendelkezhet. A felső telekhatár vonalát követő épület feltárása így három utca felől lehetséges, - gépkocsival való közvetlen megközelítését egy telken belül, az ÉNY-i telekhatár mentén átkötött díszburkolatos, vagy gyeprácsos belső út szolgálja. Ez az enyhén lejtős út, telken belül összeköti a Nárcisz utcát és a Szabadság utcát, - így az épület főbejárata, szükség szerint gépkocsival is megközelíthető, - valamint a tűzoltósági felvonulás telken belül is biztosítható. Az óvoda főbejárata a belső út középpontjában nyílik, az épület (és a tömbtelek) ÉNY-DK-i tengelyében.

Ennek a tengelynek a meghosszabbítására szervezve metszettük ki a felső telekrész parkjából az óvoda játszóterét, - amely így az építészeti-kertépítészeti kompozíció szerves részévé vált, - funkcionálisan az óvodához tartozik, - látványában azonban a közpark domborzatilag is fontos egysége. Központjába, épített pancsoló-medence telepítését javasoljuk.

Az építési telket támfalszerű kerítéselemek ritmikus sora határolja három oldalról, - a bejárati pontokon, hangsúlyosan, kapu-szerűen megszakítva. A jellemzően tömör falszakaszok az utca felől támfalként is működnek, - de a belső terep fölé csak 0,6-1,5 m-re emelkednek fel -, így a kilátást nem akadályozzák. A kerítés vonala helyenként belemetsz a telekbe – így szolgáltatva külső, vendég-parkolóhelyeket az utcák felől. A tömör kerítéselemeket áttört mezők szakítják meg, és ritmizálják.

A csoportszobák mindegyikének szintbeli kertkapcsolata van a rendezett tereppel, - amelyet úgy alakítottunk ki, hogy sehol sem kelljen támfalakat alkalmazni, minden szintkülönbséget gyeprézsüvel hidalunk át. Az óvoda kertjében fedett-nyitott pavilonokat helyeztünk el, külső közösségi foglalkozások számára. A pavilonok burkolat-, és színvilága harmonizál a csoportszobák külső felületképzésével.

A tervezett épület funkcionális ismertetése

Részben alápincézett, - földszint + tetőszintes épület – félnyeregtetővel fedve, - lapostetős részeit részben tetőteraszként, részben zöldtetősen kialakítva.

Az épület pinceszintjére a másodlagos, műszaki és kiszolgáló (kazán, általános raktár, karbantartás) tereket helyeztük el, - az óvoda alaprajzi súlypontjába, a bejárati előcsarnok alá. A kazánház természetes szellőzéssel és igény szerint robbanó felülettel is rendelkezik, - a taposóráccsal fedett angolakna felé.

Az óvoda három irányból megközelíthető, -

- a Nárcisz és a Szabadság utcából gyalogosan egy-egy lépcsősoron ill. mozgássérült rámpán keresztül, valamint szgk.-val is, a telken átvezetett (és a portáról nyitható sorompóval felügyelt) „lakóutcáról”, 	-

- illetve igény szerint a Kövesalja utcában kialakított parkolók felől, csak gyalogosan.

Az épület főbejárata a telek tengelyében, középen tárja fel a nagy, elosztó fogadó-előcsarnokot, - amelyhez csatlakozik a porta, - a vendég-vizesblokk és az épület vízszintes és függőleges közlekedő rendszere. Ez a központi mag rendezi tehát az óvoda életét, - innen nyílnak a ki- és bejáratok, - a csoportszobákat soroló középfolyosók ill. a vertikális közlekedő mag, a (mozgássérülteket is fogadni tudó) lift, és az azt körülölelő reprezentatív háromkarú lépcső. A földszinti funkciókat egy vízszintes és akadálymentes közlekedő tengely fűzi fel, - a Balaton felőli oldalon a 8 db kertkapcsolatos csoportszoba sorakozik (a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel), - míg a hegy felőli oldalon a kiszolgáló- (étterem, konyha, raktárak, öltözők) és közösségi (torna-játszó-előadó terem) funkciók tereit helyeztük el.

Az épület gazdasági töltése, valamint a hulladék elszállítása a Szabadság út felől történik, - a személyforgalomtól elválasztva.

Az épület tetőszintjére, - egy oldalfolyosóra fűzve -, az egyik oldalon az irodák, - míg a másik oldalon a személyzet szociális blokkja, a mosó-szárító helyiség, a logopédia, az orvosi szoba az elkülönítővel, ill. a szülői fogadó került. Ezek a helyiségek is a DK-i kilátás felé nyílnak fel, - igény szerint tetőterasz-kapcsolat lehetőségével. A földszinti csoportszobák különböző attika-magasságú hasábjainak tetején intenzív ill. extenzív tetőkerteket alakítottunk ki, - továbbnövelve a zöldfelületi mutató értékét és humánusabbá téve az épületet. Ezekről a tetőkertekről futó- és kúszónövényeket engedhetünk a földszinti homlokzati felületekre is.

A tetőszint felépítményét korcolt zinc-lemez (VM Zinc, vagy Rheizinc) fedésű, - mindkét oldalon túlnyúló félnyereg-tető fedi.

Szerkezetek

Az épület alapozása (a talajmechanika függvényében) cölöpalapokra támasztott törttengelyű vasbeton lemez.

A vasbeton alaplemezre teherhordó falak támaszkodnak, jellemzően 6,00- és 7,50 m közötti fesztávokkal, - tehát az építkezés hagyományos technológiával, hagyományos anyagokkal, - gyorsan és költségkímélő módon folyhat.

Az épület közbenső födémje monolit vasbeton síklemez födém (helyenként födémugrásokkal). A ferde síkú zárófödém az emeleti beépítés fölött szintén monolit vb. szerkezetű (de készülhet hagyományos ácsszerkezettel, vagy könnyűszerkezettel is), - azt a körbefutó üvegsávban acél-oszlopok támasztják alá.

Az épület merevítését harántfalak ill. a függőleges közlekedő vasbeton magja szolgálja.

Anyagok. színek

Az épület kétszintes „hosszhajójának” homlokzatburkolata hagyományos „Almádi vörös-kő”, - míg az azt körülölelő földszintes „lepény” törtfehér vakolatot kap. A csoportszobáknak a „Főtömegbe” belemetsző hasábjai- , valamint egyéb homlokzati betétek -, pasztell-színűre pácolt faburkolatot (pl. „Telifa”), vagy fa jellegű, elemes burkolatot (Prodema, Trespa stb.) kapnak. Ily módon együtt jelentkezik az Almádiban tradicionális anyaghasználat, és a funkcióból eredő egyedi, „játékosság”.

A nyílászárók fából készülnek.

A félnyereg tető és a kerti pavilonok korcolt zinc-lemez burkolatot kapnak, - csakúgy mint az épület főbejárati előteteje.

Az épület külső korlátai és a kerítés fém-elemei horganyzott acélszerkezetek.

A csoportszobák külső teraszai és a tetőteraszok keményfa-palló (akác, trópusi fa vagy vörösfenyő) burkolatot kapnak.

Összefoglalva, -

-az építészeti kompozíció lényege egy olyan „Janus-arcú” ház megalkotása, - amelynek egyik nézete egy hosszan elnyúló tradicionálisan nyugodt középület, -

- másik oldala pedig egy gyermekien játékos, - ritmikusam mozgalmas, - és színeiben is a „játékkockák” világát idéző „meseház”.

2007-07-30