SZENTENDRE új KÖZTEMETŐ

Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények

MŰSZAKI LEÍRÁS

Telepítés:

A forgalmi út kiépítéséig a terület útkapcsolattal a Kálvária út végén lévő körforgalomtól lefelé vezető földút kiépítésével, gyalogosan a most is meglévő fölső földút burkolásával két irányból közelíthető meg. A temető keleti oldalán a program szerinti épületekkel egybeépített, építészeti elemet jelentő kerítés készül. A kerítés és a forgalmi út közötti sávban a külső parkolók helyezkednek el. Az I. és II. sz. bejárat az előbb említet két megközelítési irány tengelyében helyezkedik el. Távlatban nyugati oldalon egy III. sz. bejárat létesítése is javasolt.

Az épületek a helye, a ravatalozó a Muszbek család házának romja helyére kerül, - így annak is emléket állítva és az épített hely kontinuitását jelezve. A ravatalozó a + 164,00 mBf. szintre kerül úgy hogy északi fala támfal, fölötte a terep  + 168, 00 mBf. szinten van.

A főbejárattól és az épületektől nyugatra egy a területet átszelő tengely két oldalán lettek a sírok és a kripták telepítve. A tengely végén, szinte a dombtetőn, később egy kápolna létesítését javasoljuk, melyhez a kálvária út folytatásaként – a régi kálváriától kiindulva – stációk mellett lehetne eljutni. A kálvária út a helyi igények szerint valóságosan, egyéb esetben szimbolikusan építendő ki. A ravatalozót (I. sz. bejárat) és a kápolnát összekötő zöldtengelyhez a II. sz. bejárattól is vezet út. A két út által határolt háromszög ugyancsak kijelöl egy tengelyt, melynek végpontjára a szórásos hely, - tó, és tóhoz tartozó emlékező hely lett elhelyezve.

A temető első ütemében határvonala a jelenlegi kálváriától déli irányba vezető út. Az első ütemben a programban leírtakon kívül azt a temető hangulatát meghatározó emlékparkot meg kell építeni, amire a tájépítészeti koncepció és a további bővítés épül.

Az I. sz. bejárattól és a ravatalozótól íves út vezet a sírterülethez és a II. sz. bejárathoz. A két bejáratot belülről urnafal , illetve urna oszlopok sora is összeköti. A fal és az íves út közötti terület sodrását a tervezett szintkülönbség is kiemeli, a parkrész fókusza a tó fölé kinyúló szórásos temetési hely.

Az építészeti koncepciót indukáló gondolatok:

Az ősökre, elhunytakra emlékezés a legtöbb kultúrában a maradandó anyag, a kő idol vagy oszlopszerű megjelenésével, vagy egyszerűen csak felrakásával kötődik össze.

A kőoszlopok, oszlopok - jelek, melyek a folyamatosan változó természetes környezetben

a szellemi lét állandóságát szimbolizálják.

A kövek vagy oszlopok bármely kultúrából maradtak ránk, újkeletűek, vagy a régmúlt zárványai,

– minden esetben megállítanak és egy másik idősíkba helyeznek minket.

Egy temetőben minden sírkő, fejfa, kopjafa, stáció egy egy ilyen oszlop, mely személyes és közösségi emlékezetünk lakhelye.

Az urnafalak melletti és a ravatalozótól kiinduló utak mellett elhelyezett családi urnaoszlopok építészeti jelrendszere egyedivé teheti a szentendrei temető hangulatát.

A ravatalozó belső tere nem a középtengelyre szimmetrikus. A hagyományos elrendezés helyett - mely az élet végének megmásíthatatlan komor végpontjának jelképe – feloldás és nyitás, a természet és az élet megújulásának lehetőségét éreztető tér kialakítása volt acél.

Nem szándékoztunk ezzel a búcsúzás szakralitását és méltóságát kisebbíteni, de szükségét érezzük a befelé fordulás kényszerét feloldani, valahol azt láttatni, hogy valaminek a vége az egyben valaminek a kezdete is, és fejünket felemelve legyen lehetőségünk ennek átérzésére is.

A szórásos hamvasztási hely számára az urnafalhoz csatlakozó tavat alakítottunk ki. A búcsúztatás után a ravatalozótól ívesen vezet az út a szórás helyéhez, mely a tó fölé nyúló üvegezett mellvédű konzol. Az urnából a fölfelé íves áramló vízsávba kell a hamvakat önteni, melyek így a tóba kerülnek. A tó túlsó oldalán az urnafal közepén vízfelülethez lépcsősen csatlakozó fedett tér lett kialakítva, mely a szórásos temetéssel búcsúztatottakra emlékezőket fogadja. / Szükségesnek éreztük, hogy ennek is legyen a megfogható helye. /

Ütemezés:

I/1. ütem: 	út, 60 db parkoló, I. sz. bejárat, irodák, bemutató terem, kiszolgáló épületrész, ravatalozó, virágüzlet

I/2. ütem:	II. sz. bejárat, épített urna és kerítésfal a virágüzletig, tó

II/1. ütem:	területbővítés, II.sz bejárat mellett 88 db új parkoló, urna és kerítésfal folytatása

II. sz bejárattól

II/2. ütem:	kápolna, III. sz. bejárat, 74 db parkoló a III. sz bejárat mögött  bővített terület

fejlesztése

Funkcionális leírás:

A főbejárattól az épülettömegek ívesen fordulnak a ravatalozó felé, annak tengelye mellé simulva. A főbejárat mellett az iroda, bemutató terem, dolgozói rész, majd a ravatalozóhoz tartozó előkészítő rész, majd azt követve a ravatalozó következik. A temetőbe érkezők forgalma és az előkészítéssel kapcsolatos forgalom az épület két oldalán, szétválasztottan zajlik le. A programban leírt helyiségek kialakításra kerültek. A temetői boncolás több megyében a szakfelügyeletek által kiadott rendelkezések szerint megszűnt, sőt igazságügyi boncolás az új rendelkezések szerint temetőben nem végezhető. Mivel Szentendrén most sincs temetői boncolás - ez a Megyei Kórház Patológiai Osztályán történik – ezért nem célszerű túlzott helyiségprogramot a funkció mellé rendelni. Ennek ellenére a kialakított helyiségcsoport a minimális elvárásoknak megfelel. Az épületrész északi oldalán beszállított elhunytat az esetleges boncolás és előkészítés után a megtekintő helyiségben lehet a hozzátartozóknak megmutatni. A ravatalozótérbe zárt folyosón keresztül szállítják be a  koporsót vagy urnát. A szertartás után együtt kísérik a nyughelyre.

# Környezetrendezés

A terület geológiai és földrajzi adottságaihoz, valamint az első ütemben megvalósítandó mintegy 2,5 hektáros működőképes temető igényeihez igazodva alakítottuk ki a sírhelyeket, valamint azokat feltáró utakat, tereket.

Úthálózat, a temető rendszere

Az É-i, É-K-i bejáratoktól 5 m széles világos aszfaltburkolatú út vezet fel egészen a terület Ny-i végén található bejáratához. Az itt felépülő kápolna és a ravatalozó épület közötti mintegy 500 méter hosszan a két oldalról záródó véderdő- és temető fásítás elmarad, egy markáns gyepsáv jelenik meg középen. Az út egyenes tengelyű, kivéve egy 250 méter hosszú enyhén íves szakaszt. A szilárd burkolatú utak kereszteződéseiben centrikus terek alakulnak ki, melyek padokkal és vízarchitektúrával egészülnek ki. A fő úttól délre találhatóak a hantos temetkezési módok parcellái, melyek a főútról 5 m széles aszfaltozott, valamint 4 m széles stabilizált zúzottkő burkolaton keresztül közelíthetőek meg. A parcellák középmagas-magas nyírott cserjesávokkal kerültek leválasztásra egymástól. A központi úttól északra pedig a hant nélküli, valamint kriptás temetkezési mód kapott helyet.

Az első ütemben kialakítható egy 200 férőhelyes urnasír tábla, egy 210 férőhelyes gyermek és magzat parcella, valamint közel 450 egyes és 70 dupla felnőtt sírhely. A főút mentén továbbá

15-20 kiemelt sírhely is kialakítható.

Bútorok, berendezések

A temetőbe szándékosan kevés bútort, berendezést helyeztünk el, hogy ne az urbánus elemek domináljanak a kertben. Támlás és támla nélküli fadeszka borítású padok, valamint kőből faragott ülőkövek jelennek meg a pihenőhelyeken, a fő közlekedési utak mentén 60L-es, tetővel fedett hulladékgyűjtők állnak. A kert megvilágításáról az épületre, az urnatárolókra, valamint a dísz sírok elé elhelyezett reflektorok gondoskodnak, valamint a díszmedence előtti íves útszakaszt 1 méter fénypontmagasságú lámpák szegélyezik.

Az első ütem parcellái között megjelenő négyzetes tereken található egy-egy pad, valamint ivókút, és egy egyedi gyártású, fa szerkezetes szelektív hulladékgyűjtő. Az itt tárolt nagy méretű kerekes edényekből a szerves hulladék a terület déli szervizútja mellett felállított 3x3x1,5 méteres komposztálókba kerül.

Növényalkalmazás

A kötelezően előírt 30 méter széles védőfásítás mellett a lombos fák behúzódnak a sírhelyek mellé-közé is, ezáltal biztosítva az árnyékot ezeknek. A védőfásítás tájba illeszthető és jó tűrőképességű fajokból áll, melyek között gyorsabban és lassabban növő egyedek teremtik meg a záródó lombkoronát ( Acer, Alnus, Fraxinus, Quercus, Tilia, Ulmus). A sírhelyek között közepes és kisebb méretű díszfák, díszgyümölcsfák kerülnek ültetésre ( Cercis, Magnolia, Malus, Prunus, Sorbus). A parcellák elkülönítését megfelelő tagolással virágzó, lombhullató és örökzöld cserjék biztosítják ( Aucuba, Berberis, Buxus, Carpinus, Chaenomeles, Hibiscus, Ligustrum, Philadelphus, Symphoricarpos, Viburnum, stb.)

A sírok között gyepfelület található, ennek a nyírása géppel is megoldható, hiszen a sírsorok legkisebb távolsága is eléri a 2,5 métert.

Urnafalak: a kerítésfal fedett belső oldalán kialakított falbetétekben kiosztott kőburkolatú sávok, melyekben az urnák elhelyezhetők.

Családi urnaoszlopok: mintatervek szerint saját megrendelés alapján állítandó oszlopok, melyek a családi sírokhoz hasonlóan egy-egy család nyughelyéül szolgálnak. Az oszlopban

szélesség szerint változóan igény szerint 2-12  urna helyezhető el.

Az urnaoszlopok a fő utak mentén alulról megvilágítottak.

Sírok: egyes sírhely, kettes sírhely, urnasírhely, 1-10 éves gyermek sírhelyek, magzatok, hant nélküli sírok

Díszsírkert: a díszsírok a gondozott rét tengelyének déli oldalán lettek telepítve, gondolván arra, hogy híresebb emberek temetésén több százan is résztvehetnek. Igy nem a sírok között, hanem a füves területen lehet körbeállni a búcsúztatást.

Hant nélküli sírok: a gondozott rét északi oldalán a nyírt fűfelülettel egybeolvadva hant nélküli sírok telepítést javasoljuk, sír fölött is csak fűfelülettel.

Kripták: A temető északi oldalán  két erdősített sáv közötti tisztáson rétegvonalra merőlegesen akár a hegyoldalba barlangszerűen benyújtva, kevés épített homlokzati felülettel családi kripták helyezhetők el.

Szerkezeti leírás:

Az épületek alapozása monolit sávalap. A felmenő szerkezetek a tám és kőfalak kivételével Porotherm falazatok, 30,38, 44 cm vastagsággal, fűtött részeken homlokzati hőszigeteléssel.

A födémek monolit vb szerkezetek, a kinyúló konzolos tetők  acél-fa vegyes tartószerkezettel készített burkolt lemezek.

A tetőszerkezetek fedése Rheinzink, vagy a Lindab grafitszürke korcolt lemezfedés, kivéve a ravatalozó melletti felület zöldtetős fedését.

A padlóburkolatok ravatalozó térben lángolt gránit, fedett urnafal folyosón andezit.

Az oszlopos urnafalak monolit vb szerkezetek csiszolt beton felülettel , ragasztott kőburkolattal, vagy kőfal szerkezetek , a konzolos tetők alatti oszlopok kivételével tulajdonosok igénye szerint.

Homlokzatképzés, anyaghasználat:

Támfal, ravatalozó belső fala – sziklatömbökből rakott kőfal

Falazott szerkezetek, hőszigetelteléssel vagy nélkül STO silco MP szilikon mintázóvakolattal kőszerűre húzva.

Tető: Rheinzink, vagy a Lindab grafitszürke korcolt lemezfedés

Oszlopos urnafalak: vb oszlop ragasztott kőburkolattal, kőfal

Épületgépészet:

Az épület funkcionális egységei a vonatkozó építész tervek alapján lettek meghatározva, s a kialakításra kerülő gépészeti rendszerek ezen egységek hatékony kiszolgálására készülnek. A gépészeti rendszerek kialakításánál figyelembe kell venni a gazdaságos üzemeltetés megvalósításának lehetőségét.

A tervezett létesítmény vízellátása, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetése a tervezett külső közművezetékekre való csatlakozásokkal, míg hőellátása a tervezett geotermikus energia felszín alatti -víz kitermelését nem igénylő- kinyerésével és energetikai célra való felhasználásával a tervezett talajhő/víz üzemű hőszivattyúval biztosítjuk.

Az épület vízellátását az MSZ 04.132 előírásai alapján kell kialakítani. A tervezett vizes berendezési tárgyak darabszáma a vonatkozó építész tervek alapján határozható meg.

A létesítmény vízigényét az épületbe több helyen (a vizes egységekhez) becsatlakozó vezetékkel lehet biztosítani, míg a fogyasztás mérése az épületen kívül elhelyezett központi –vízmérő óraaknába telepített– hidegvízmérővel oldható meg.

Az épület melegvízellátása a kialakításra kerülő helyi elektromos üzemű melegvíz termelővel és HMV tárolóval történik. (A gazdaságos üzemeltetést szolgálja, hogy a technológiai hűtés hulladék hőjét a HMV termelésre felhasználnánk.)

A tervezett vízvezetékek anyaga MSZ 120/2 szerinti horganyzott acélcső szabadon szerelve, míg a falhoronyban illetve a padlóban szerelt vezeték védőcsővel ellátott műanyag vezetékrendszerből épül, a rendszeridomaival szerelve.

Az épület szennyvízelvezetését az MSZ 04.134 előírásai alapján kell kialakítani. Az épületben keletkező szennyvizek elvezetése gravitációs rendszerű ejtő-, illetve alapvezetékekre való csatlakozással történik.

A tetőre hulló csapadékvíz elvezetése az építészeti terveken megadott külső csapadékvíz csatornával történik.

A tervezett létesítményben kialakuló belsőterű vizes helyiségek HELIOS típusú elszívó ventilátor beépítésével szellőztethetőek, világításról, vagy mozgásérzékelőről vezérelve, késleltetett leállítással. A tervezett elszívó ventilátorok visszacsapó szeleppel rendelkeznek, s ezáltal az üzemszüneti időszakban megakadályozható a hideg levegő beáramlása a szellőztetendő térbe, valamint az azonos funkciójú helyiségek ventilátorai egy szellőzőkürtőre csatlakoztathatók. Az elszívott levegőt - amely a környezetet nem szennyezi – az építész terveken kialakított kifúvón keresztül vezetjük ki az épületből.

A tervezett épület hőigényét az MSZ 04.140, és a 7/2006. (V. 24.) TNN rendelet előírásai alapján kell meghatározni, s a határoló szerkezeteknek, ezen előírásoknak kell megfelelniük. Az épület hőellátását túlnyomó részben a geotermikus energia felszín alatti -víz kitermelését nem igénylő- kinyerésével és energetikai célra való felhasználásával a tervezett talajhő/víz üzemű hőszivattyúval biztosítjuk, melynek primer oldala a tervezett REHAU RAUGEO Xa típusú 100 m-es zárt rendszerű talajszondához csatlakozik gyűjtőaknán keresztül. A tervezett talajszondáktól érkező közeg (amely -10 C-ig fagyállóval van feltöltve) várhatóan ~+5 C hőmérséklettel érkezik a hőszivattyúhoz, s a szekunder oldalon ~+45/35 C –os fűtőközeget kapunk. A hőszivattyútól induló szekunder előremenő vezeték a tervezett felületfűtési- (padló-, illetve fal), illetve az alacsony hőmérsékletű radiátoros rendszerhez csatlakozik.

Területkimutatás:

ravatalozó                          105,65			ffi. mosdó                    	3,15

közlekedő                            12,58			ffi. wc    			4,05

szertartást végző öltöző    	6,00			mozgássérült wc     	3,12

kézmosó e.t.	1,26			női mosdó                    	2,89

wc        	1,20			női wc    		3,71

halott bemutató                    17,02			előtér     			3,90

közlekedő                             15,99			iroda    		            13,87

takarító eszköz    	1,03			bemutatóterem	            17,99

hűtő e.t.  	7,10			előtér    	 		3,36

boncterem                            18,86			teakonyha    		8,40

hulladék tároló 	2,16			öltöző    			4,20

takarító eszköz    	3,22			mosdó     		1,68

közlekedő     	6,27			wc        			1,12

leíró    	5,98			virágbolt                           15,17

kézmosó e.t.	1,12			-----------------------------------------

wc        	1,00			I/1 ütem összesen:        388,95 m2

öltöző    	4,25

zuhanyozó      	1,44			porta, temetőőrség:         18,85

közlekedő e.t.      	3,45			kézmosó e.t.      		1,68

kertiszerszám tároló, raktár 11,49			wc        			1,12

szállítójármű tároló              33,00			pihenő:			6,98

jármű mosó                         21,78			-----------------------------------------

kézmosó e.t.      	2,02			I/2 ütem összesen:          28,63 m2

wc        	1,08

pihenő    	5,88			ravatalozó külső rész:    101,34 m2

öltöző    	6,12			urnafalak fedett rész:

zuhanyozó     	1,80				      I/1: ütem:    181,70 m2

előtér    	2,64				      I/2.ütem:     304.00 m2

wc        	0,96

## Költségbecslés

I/1 ütem:

- I.sz.  bejárat, virágüzlet,  I. sz. bejárat, irodák, bemutató terem, kiszolgáló épületrész, ravatalozó.

Az épületek alapozása monolit beton sávalap, felmenő szerkezetek  Porotherm 30,38, 44 cm vastagságú falak a fűtött részeken homlokzati hőszigeteléssel, monolit beton támfalak ill. a ravatalozó belső kőfala természetes kövekből rakott kőfal. A födémek monolit vasbeton szerkezetek, a kinyúló konzolos tetők acél-fa vegyes tartószerkezettel készített burkolt lemezek. Tetőfedés Rheinzink vagy Lindab grafitszürke korcolt fémlemez fedés. A ravatalozó melletti felület  zöldtetős fedéssel.

nettó összeg: 105.900.000.- Ft

20% áfa        :   21.180.000.- Ft

Tervezett bruttó bekerülési költség : 127.080.000.- Ft

- A kerítés  vonalát követő aszfaltozott út, valamint parkolók.

nettó összeg:    23.850.000.- Ft

20% áfa        :     4.770.000.- Ft

Tervezett bruttó bekerülési költség :   28.620.000.- Ft

I/1 ütem		nettó összeg:   129.750.000.- Ft

20% áfa        :     25.950.000.- Ft

I/1 ütem   bruttó bekerülési költség :   155.700.000.- Ft

I/2 ütem:

- II. sz. bejárat, kapu.

Építészetileg azonos kialakítású az I. sz. bejárattal.

nettó összeg:      5.800.000.- Ft

20% áfa        :     1.160.000.- Ft

Tervezett bruttó bekerülési költség:    6.960.000.- Ft

- Épített kerítés és urnafal

Épített kerítésfal, és annak fedett belső oldalán, a falbetétekben kiosztott belső sávok az urnák elhelyezésére.

nettó összeg:    30.400.000.- Ft

20% áfa        :     6.080.000.- Ft

Tervezett bruttó bekerülési költség:    36.480.000.- Ft

- Szórásos hamvasztási hely

Az urnafalhoz csatlakozó tóval. A tó fölé üvegezett mellvédű konzol. A vízfelülethez lépcsősen csatlakozó fedett térrel.

nettó összeg:    17.900.000.- Ft

20% áfa        :     3.580.000.- Ft

Tervezett bruttó bekerülési költség:    21.480.000.- Ft

I/2 ütem		nettó összeg:   54.100.000.- Ft

20% áfa        :  10.820.000.- Ft

I/2 ütem   bruttó bekerülési költség :   64.920.000.- Ft

Épületek, kerítés, szórásos hely, külső út és parkolóépítés

# I/1 és I/2 ütemben tervezett nettó bekerülési költsége			183.850.000.- Ft

Kert, környezetrendezés, belső út és parképítés / melléklet szerinti részletezéssel/

# I/1 és I/2 ütemben tervezett nettó bekerülési költsége			  62.882.500.- Ft

## I. ütem nettó bekerülési költsége:			246.732.500.-Ft

20% áfa        :  		  49.346.500.- Ft

## I. ütem bruttó bekerülési költsége:		296.079.000.-Ft