Műleírás

Pályázati terv a Nyíregyházi Főiskola és IMMORENT Oktatási Kft. által meghirdetett KKIP-0029/2008 számú pályázatra készült.

Helyszín: Nyíregyháza, Sóstói út 30.

A kapu és kerítés az oktatási központot határolja el és zárja le a teret jelképesen az országúttól azzal párhuzamosan futva, elöl a főbejáratnál, rá merőlegesen állva.

A műalkotás főbb méretei:

Magasság: 	  4028 mm

Hossza: 	13600 mm

Mélysége:	    500 mm

Anyaga:

- 25 mm x 25 mm-es négyzetvasak, melyek a függőleges szárakat alkotják harmonizálva a főépület homlokzatával.

- 30 mm x 30 mm-es négyzetvasak alkotják a kapu keretét és egyben az L alakú alaprajzi kiképzéssel statikailag támasztják is azt.

- 60 mm x 60 mm-es laposvasból kovácsolással és hasítással kialakított EmberY-ok melegen szegecselt kötéssel zárják le a függőleges osztások közeit.

- 25 mm x 10 mm-es laposvasak kötik össze vízszintesen futva a függőleges oszlopokat, a kovácsolással kialakított lyukasztások mentén, belefűzve.

- 80 mm x 10 mm-es laposvasak kötik össze a kapu oszlopfőit a betűk fölötti részen.

- 3000 mm x 600 mm x 6 mm-es kazánlemez szolgál a betűk elhelyezési felületéül, mely szintén összekötő funkciót is ellát. Mindkét elem csavarkötéssel rögzül, a szerelhetőség megkönnyítése céljából.

- A betűk aranyozott felületükkel vonják magukra a figyelmet.

- 60 mm x 10 mm-es rozsdamentes acélból kovácsolt EmberY-ok kétoldalt helyezkednek el az oszlopfőkön. Az anyag mássága hangsúlyossá teszi a kapu áteresztő nyílását, melynek szélessége 3000 mm, magassága 3000 mm, így engedve teret a csoportos áthaladásra.

Alapozás:

- Az 1 méter mély és 50 cm széles árokban elhelyezett betonvas után állítandó fel a mű együttes az árkon keresztül tett gerendákra. Így a vízszintes hézagolás is megoldható ékek segítségével. A függőleges rudak mélyen szabadon lógnak bele az árokba. A függőleges kitámasztás, beállítás fagerendák, pallók segítségével történik. A betonozást egyszerre, egyben ellehet végezni a talajszintig. A beton megkötése után a segédeszközök eltávolítását követően, ellehet végezni a burkolat helyreállítását.