# RÖVID ÉPÍTÉSZ LEÍRÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS,  24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA
                                           6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA

SPORT –ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ

Bár látszólag nem bonyolult egy szabályos, majdnem négyzetes, sík terepen az épületeteket elhelyezni, a valóságban azonban kiderül, hogy a telek nem akkora, hogy szabadon lehessen a tömegeket komponálni. Számunkra legalábbis csak valamilyen kompakt, egységes szerkesztésű beépítés mutatott a jó terület-felhasználás irányába.

A beépítésnél fontos szempont volt, hogy az eltérő használatú funkciókat tájolás, külső megközelítés és használat szempontjából csoportosítva a lehető legmegfelelőbben helyezzük el. Így kézenfekvőnek tűnik, hogy az óvoda a telek dél-nyugati oldalára kerüljön, hogy annak foglalkoztatói és játszókertje napos, világos legyen. Az is adódott, hogy a sportcsarnok helye a telek átellenes, észak-keleti sarka, ahol a csarnoktér természetes megvilágítását káprázatmentes módon lehet biztosítani.

A beépítés középpontjában az iskola áll, melyet egyben az első építési ütemnek is tartunk.

Javaslatunk a Szebeni útra merőleges sávos szerkesztésű beépítés, mely a négy nagyobb funkcionális egységet három épületsávban, illetve a közöttük kialakuló zöldsávokba fogja össze. Az épületek körüli terep változó szélességű és vonalvezetésű sávokban hullámzik, hol teljesen betakarva azt (óvoda) hol változó magasságban az épületnek „csapódva”.

A külső és a belső közötti kapcsolatot a környezetalakítás jelenti, mely integráns része a koncepciónak. Tervünk lényeges eleme a terepvonalak és az épület közötti kapcsolat, valamint a nyitott, félig nyitott és félig zárt  külső terek viszonyai. 

A nyitott kert három jól elkülöníthető elemre tagolódik, mint az óvoda játszókertje, az iskola játszóudvara és a sportudvar. 

- Az óvoda kertje a telekhatár és az épület közötti sáv, ahol a foglalkoztatókhoz közvetlenül kapcsolódó, részben burkolt felületek, valamint szükség esetén a korosztályok részére elszeparálható közös külső tér alakítható ki játszószerekkel, kisebb dombokkal, sok  növénnyel, szabad mozgást engedő terekkel.
- Az iskola udvar többféle tér átfűződéséből áll, a legintimebb az aulából közvetlenül nyíló hagyományos iskolaudvar, melyet épületszárnyak vesznek körül, a kert felé a földszinten nyitott, az emeleten hídszerűen átkötött tömeggel. Innen ki lehet jutni egyrészt a hátsó nyitott kertrészre, ahová az emeletről a terepalakítással szintben is ki lehet jönni. Az épületszárnyak közötti tanulókertek főleg a szabadban is tartható tanórák számára nyújtanak védett módon lehetőséget.
- A sportudvar középpontjában a többcélú labdapálya áll, melyhez a telekhatár mentén futófolyosó és távolugró gödör kapcsolódik. A labdapálya tájolása megfelel az előírásoknak (Észak –Dél tengely). A pálya körül a terepalakítás lehetővé teszi annak kvázi lelátóként való hasznosítását is.